АКТ

технического обследования здания

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Верхотор муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортоста  по состоянию

на «22» марта 2013 г.

1. Данные инвентаризационных материалов и технического паспорта

1. Год постройки    1970 г.

2. Материал стен  кирпич

3. Год и вид последнего ремонта  2009, текущий

4. Число этажей    2

5. Наличие подвала  нет кв.м., технического подполья  нет кв.м.

6. Общая площадь 1770,7 кв.м.

7. Балансовая стоимость строения 9626,0 тыс.руб.

8. Физический износ по данным БТИ на 200___ год: 32,4 %.

2. Результаты осмотра частей зданий и конструкций

9. Цоколь, гидроизоляция и отмостка (конструкция, материал и его несущая способность, вид отделки) кирпичный, неоштукатурен, гидроизоляция – рубероид, отмостка бетонная.

Техническое состояние (объем работ по ремонту)  требуется ремонт отмостки 300 м2

10. Стены (конструкция, материал, толщина, вид внутренней отделки поверхности, конструкция и материал перемычек) кирпичные, толщина 0,54, оштукатурены, побелены, покрашены. Требуется ремонт 1 и 2 этажей, выравнивание, затирка, побелка.

11. Водоотводящие устройства (трубы, воронки, покрытия, пояски, их материал) удовл .

12. Крыша (конструкция, материал кровли, имеется или нет огнезащитная обработка деревянных конструкций) шатровая, шифер, деревянные конструкции чердака не обработанные . Требуется ремонт крыши и обработка чердачного помещения..

13. Перекрытия: чердачное, междуэтажное, над подвалом и техническим подпольем (конструкция, материал, вид утепления, отделка потолков) чердачные перекрытия деревянные, потолочные, межэтажные перекрытия -  железнобетонные плиты, утиплитель - керамзит

Техническое состояние (прогибы, провисание, трещины в штукатурке; поражение гнилью балок и наката, наличие подпорных стоек, объем работ по ремонту) Требуется ремонт потолка в спортзале, выборочно в классах (заделка швов) 250 м2

14. Полы (материал, конструкция, вид отделки) деревянные, требуется замена полов или покрытие  линолеумом.

Техническое состояние (объем работ по ремонту) Требуется капитальный ремонт 1221 м2

15. Перегородки (материал, конструкция, отделка поверхности) кирпичные, оштукатурены, побелены

Техническое состояние (гниль, деформация, объем работ по ремонту) удовл

16. Окна (конструкция, вид отделки) деревянные, покрашены.

Техническое состояние (гниль, деформация, объем работ по ремонту)

Требуется замена 90 шт. (гниль, деформация)

17. Двери (конструкция, материал, вид отделки, утеплены или нет; с обшивкой) деревянные, покрашены.

Техническое состояние (деформация, щели, механические повреждения, объем, требующий ремонта) двери деформированы, имеют щели, требуют ремонта, замены 30 шт.

18. Лестницы (количество, конструкция, материал, вид отделки, ограждений лестничной клетки) 2, между этажами, железо-бетон, покрашены, ограждение металлическое.

Техническое состояние (деформация, гниль, износ, объем работ по ремонту)

удовл.

19. Печи (назначение, материал, наличие боровов на чердаке, трубы) нет

Техническое состояние (трещины, выгоревшая кладка, объем в штуках по ремонту или перекладке) нет

20. Пристройки и крыльца (конструкция, материал, вид отделки) входной тамбур, 4 крыльца, бетон

Техническое состояние (деформация, гниль, трещины, объем работ по ремонту) требуется ремонт входных дверей, ремонт крылец.

3. Результаты осмотра инженерного оборудования

21. Центральное отопление (тип системы, техническое состояние, количество радиаторов и сетей, подлежащих замене) удовл., 100 шт., требует промывки 22. Горячее водоснабжение (техническое состояние, количество труб, подлежащих замене) нет.

23. Водопровод (техническое состояние системы, приборов и арматуры, количество, подлежащее замене) своя скважина.

24. Канализация (техническое состояние, количество приборов и труб, подлежащее замене) нет.

25. Газооборудование (техническое состояние, количество приборов и труб, подлежащих замене) удовл., текущий ремонт.

26. Вентиляция (тип побуждения, материал каналов, техническое состояние, объем работ по замене) естественная.

27. Электрооборудование (техническое состояние оборудования, способ проводки, марка провода, техническое состояние вводного устройства, объем работ по замене) неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт 500 м2

4. Техническое заключение

28. Рекомендации по использованию здания в дальнейшем (с обоснованием предлагаемых решений)  дальнейшая эксплуатация здания возможна, но требуется ремонт.

Председатель         ________	__   _Попкова Т.Н. . директор школы

Члены комиссии:

рабочий по обслуживанию здания         ______________	   Г.И.Луконин

электрик            				        ______________    В. В. Ворощенко